金沙书院工程 闽南红砖 缺项材料询价公告

金沙书院工程所使用的 闽南红砖  材料已具备采购条件，现对其进行国内公开询价，欢迎有供货意向的材料供应商参与报价。

一、项目概况

1.项目名称：金沙书院（施工）

2.建设地点：东屿CBD片区，海沧湖东侧，东屿北路西北侧地块

- 货物质量要求：

砖强度等级不低于MU7.5，采用闽南“土窑”烧制红砖，红砖不需要黑色条纹。其他性能满足《烧结普通砖GB/T 5101—2017》标准要求（除规格尺寸允许有自然偏差外，其余外观质量、强度等级、石灰爆裂、泛霜、弯曲值等观感质量及技术指标均应符合规范要求）。具体如下：

1.外观质量: 两条面高度差不大于2mm、弯曲不大于2mm、杂质凸出高度不大于2mm、缺棱掉角的三个破坏尺寸不得同时大于5mm。

2.裂缝长度：大面上宽度方向及其延伸至条面的长度不大于30mm、大面上长度方向及其延伸至丁面的长度或条丁面上水平裂缝的长度不大于50mm。

3.完整面：不得少于一条面和一顶面。不允许有欠火砖、酥砖和螺旋纹砖。

4.颜色和质感：经设计认可或设计确认的样品一致，每块砖样不得出现严重泛霜（见附图）。

5.强度等级：抗压强度平均值f≥7.5MP；

6.石灰爆裂：1）破坏尺寸大于2mm且小于或等于15mm的爆裂区域，每组砖不得多于15处。其中大于10mm的不得多于7处。2）不准许出现最大破坏尺寸大于15mm的爆裂区域等。

- 询价材料总体要求：

1.规格：尺寸规格分为235×115×53mm、355×115×53mm、355×115×18mm三种。

2.数量：详见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽南红砖 | 235×115×53mm | 块 | 328467 |
| 2 | 闽南红砖 | 355×115×53mm | 块 | 369569 |
| 3 | 闽南红砖 | 355×115×18mm | 块 | 229745 |

- 报价须知

1.报价时间:

2.报价地点：金沙书院项目部

- 联系方式

地址：金沙书院项目部

电子邮箱:302535289@qq.com

电话：15868872356

联系人：吴工、郑工

样品附图：